MEMORIAL TÉCNICO DESCRITIVO

OBRAS PÚBLICAS

2ª Etapa Praça João Emilio, bairro João Emilio,

Cidade de Candiota.

# Local: Largo entre a  Estrada Miguel Arlindo Câmara e a Rua Geolar Corrêa.

# Vila Operária, Candiota / RS.

#### Área Total: 8.435,28m²

#### COORDENAÇÃO: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

### Resp. Técnicos: Arq. Victor D. C. Torres

### CAU A55485-1

MEMORIAL DESCRITIVO

OBRA: Construção da 2º etapa da PRAÇA nacional do carvão.

# LOCAL: Largo entre a  Estrada Miguel Arlindo Câmara e a Rua Geolar Corrêa, bairro João Emilio, Municipio de Candiota.

# ÁREA: 8.435,28m²

GENERALIDADES

O presente memorial tem por finalidade, estabelecer critérios para a execução das etapas de serviços e definir materiais a serem empregados nas obras de construção civil, referente à reforma construção da Praça Nacional do Carvão, perfazendo uma área total de 8.435,28m², em terreno da Prefeitura Municipal de Candiota.

Todos os serviços deverão ser executados rigorosamente em consonância com os projetos básicos fornecidos, com os demais projetos complementares, com as prescrições contidas no presente memorial, com as técnicas da ABNT, outras normas abaixo citadas em cada caso particular ou suas sucessoras e Legislações Federal, Estadual, Municipais vigentes e pertinentes.

Basicamente a implantada a praça de modo que os munícipes se apropriem do espaço em diferentes momentos do dia, para tal serão construídos nesta primeira etapa um gradil de proteção que limite o acesso a Estrada Miguel Arlindo Câmara, e banheiros públicos, como contrapartida a prefeitura municipal fará o aterro e conformação da base do local preparando o mesmo para o inicio da obra.

Devemos esclarecer que alguns serviços são peculiares e determinadas utilizações prediais, e que qualquer omissão, ou dúvida quanto aos serviços especificados, deverão ser consultados os autores dos projetos, mas serão executados de acordo com as normas vigentes da ABNT em sua forma mais recente, das concessionárias de serviços públicos, bem como adequar-se as necessidades dos equipamentos a serem instalados.

Esclareça-se também que na execução de todos os serviços deverão ser empregados materiais de primeira qualidade, utilizando-se de máquinas e ferramentas adequadas, mão de obra habilitada, observadas as normas de segurança, da ABNT, das concessionárias e da boa técnica de execução e esmero nos acabamentos; E quando da conclusão das obras, a construção e suas áreas externas deverão estar arrematadas, limpas, e em condições de imediata ocupação pelos proprietários.

01 –SERVIÇOS INICIAIS

Estes serviços serão executados de modo a preparar a área de intervenção para as etapas posteriores de construção e acabamento.

  - Deposito em Canteiro de Obra. Devera ser construída ou montada uma área de apoio para guardar ferramentas e materiais a serem utilizados na obra, e desmontada antes da entrega da obra, de aproximadamente 6,00 m².

  - Placa de Obra. Será executada na dimensão de 2,00m de largura por 1,50m de altura em chapa galvanizada.

  - Locação. Deverão ser executada a marcação da área de intervenção

- - PAVIMENTAÇÃO

Aterro Mecanizado. A finalidade de nivelar o terreno para implantação do calçamento, viabilizando o projeto a ser executado na área destocada.

Limpeza Mecanizada de terreno. A localização onde serão construídos os acesos de ligação dos Playgraunds, a qual devera ser destocada para posterior preparação da base do calçamento.

Deverá ser executada calçamento com bloco retangular de concreto normal e colorido conforme indicação em planta, estes serãor assentados sobre uma camada de 7cm de areia, obedecendo largura e locais indicados em planta, o seu limites deverão ter guias  (meio fio) de concreto.

Calçada de Concreto, o concreto deverá ser executado nas primeiras horários da manhã, o traço deve conter pouco retardador de pega. A aplicação deve ser rápida, sem atrasos, com a utilização do nível a laser. Após a aplicação depois de 04 a 05 horas, (após inicio da pega) deve ser dado um tratamento com a politriz por 3 ou 4 horas até que o piso fique com uma superfície lisa. Três ou quatro dias após a concretagem devem ser feitos os cortes das juntas de dilatação, estas deverão obedecer uma malha máxima de 4,0m X 4,0m para evitar trincas e fissuras no concreto, e deverão ser executadas com uma Serra de Carrinho ou Serra Clipper e vedadas estas juntas com material adequado. Na base deverá ser executada camada mínima de 5cm de pedra britada.

- - INSTALAÇÕES ELETRICAS

Deverão ser instalados postes de concreto oco, cônicos de 11,00 metros de altura. As luminária LED” refletor” devem ser instalados refletores de led de 50w de potencia, é ligadas a rede existentes com cabo de cobre flexível 2,5mm,  fazendo a conexão à rede existentes nas suas devidas caixas de ligação, no locas indicados na planta respectiva técnica. Deverão ser instaladas luminárias de LED com potencia mínima de 60w, e corpo em alumínio injetado de alta resistência mecânica e dissipador fabricado em alumínio estruturado. Alojamento para equipamento de alimentação isolado termicamente dos módulos de LED e acabamento com pintura eletrostática especial, é ligadas a rede principal de 10mm, estas executada com cabo de cobre flexível 2,5mm, estes serão fios de cobre com isolamento em PVC 70°C de 0,75 kV ou 1,0 kV). Os condutores de ligação deverão ser do tipo BWF e possuir gravados em toda sua extensão as especificações de nome do fabricante, bitola, isolação, temperatura e certificado do INMETRO. Não serão permitidas emendas no no interior dos eletrodutos. Poderá ser empregado parafina ou talco industrial para auxiliar na enfiação dos condutores. Caixas de passagem. Deverão ser confeccionadas em alvenarias de tijolos maciços com altura de 50cm sobre camada de brita de no mínimo 20cm, rebocadas na fase interna, a tampa devera ser de concreto.

Deverá ser executada entrada de energia conforme norma da CEEE, e desta interliga-la ao Quadro de Distribuição Geral, o qual deverá ser executado em alvenaria de tijolos maciços e laje de concreto com portas de alumínio anodizado branco em dimensões adequadas (conforme solicitação do responsável técnico)

ELETRODUTOS: deverão ser empregados tubos próprios para proteção de condutores elétricos, eletrodutos de PVC envelopados, com camada de concreto de no mínimo 20cm a no minimo 50 cm de profundidade e diâmetro nominal mínimo de 1”, se não indicado na planta baixa ou memorial. Deverão ser fixados às caixas metálicas através de buchas e arruelas.. Deve ser retirada toda a rebarba suscetível de danificar a isolação dos condutores.

Este tem por finalidade orientar a execução das instalações elétricas previstas no projeto arquitetônico. O perfeito funcionamento das instalações ficará sob-responsabilidade da firma licitante, estando à critério da Fiscalização, impugnar quaisquer serviços e/ou materiais que não estiverem em conformidade com esta especificação e/ou projeto. Para a execução deste projeto deverão sempre ser observadas as orientações contidas na NBR 5410: 2005; NBR 5419: 2001; RIC/CEEE ou empresa concessionária local.

Todos os serviços deverão ser executados com esmero e capricho, a fim de manter um bom nível de acabamento e garantir confiabilidade e segurança das instalações elétricas.

GERAL: em razão das constantes atualizações de componentes todos os materiais deverão apresentar certificação exigida pelo INMETRO

4 - PAISAGISMO

Plantio de Arvore: Serão plantadas 10 (dez unidades) mudas de Jacarandá conformando todo o perímetro externo da praça com altura mínima de 2,00m.

8.3 Cerca Viva. Deverá ser plantada 40 mudas (3 mudas por metro).

8.4 Plantio de arbusto: serão plantados 5,00 (cinco unidades) de cipreste rasteiro.

8.5 Plantio de Arvore: Serão plantadas 4 (quatro unidades) de Palmeiras.

O plantio deverá obedecer ao detalhamento em planta de paisagismo, no correr das calçadas, e no espaço reservado para vegetação, estas mudas deverão apresentar boas condições e plantadas com material orgânico.

Deverá ser executada grade de proteção das mudas com barra de aço cantoneira de 1”, em dimensões definidas pelo responsável técnico.

A obra será entregue em perfeito estado de limpeza e conservação.

Considerações Finais

Eventuais discordâncias entre o projeto, orçamento, e memorial, devem ser esclarecidas pelo setor técnico da Prefeitura Municipal de Candiota.

PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA: prevê-se um prazo máximo para execução dos serviços descritos em projeto de 90 dias corridos.

TESTE DE FUNCIONAMENTO: todas as instalações, equipamentos e aparelhos, bem como as instalações ligadas às redes existentes no prédio (água, luz, força, telefone, etc.) deverão ser testadas antes da definitiva entrega da Obra à Fiscalização.

Candiota, 31 de janeiro de 2019.                                                                     ____________________

Victor D. C. Torres									                       Arquiteto CAU A55485-1